STM32F030使用手册

作者: 向仔州

目录

开发环境搭建	2

GPIO输入输出功能	7

GPIO输出功能	7

延时函数实现	7

GPIO输入功能	8

GPIO外部中断触发功能	8

串口1发送接收实现	10

串口1发送	10

串口1 打印输出实现	11

串口1 接收中断实现	11

串口1 DMA空闲中断接收数据	13

定时器TIME3使用	15

开发环境搭建

MDK5.0 keil开发安装环境按照网上的安装

MDK安装完成之后，安装STM32F0补丁包。

新建STM32F0工程

我将libraries目录改名炜FWLIB

USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F0XX

在SystemInit函数中，系统默认使用的是外部时钟起振配置。

void SystemInit (void){

…………………

SetSysClock();

}

以下就是外部时钟起振代码

static void SetSysClock(void)

{

__IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;

/* SYSCLK, HCLK, PCLK configuration ----------------------------------------*/

/* Enable HSE */

RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);

/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */

do

{

HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;

StartUpCounter++;

} while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));

if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)

{

HSEStatus = (uint32_t)0x01;

}

else

{

HSEStatus = (uint32_t)0x00;

}

if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)

{

/* Enable Prefetch Buffer and set Flash Latency */

FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY;

/* HCLK = SYSCLK */

RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;

/* PCLK = HCLK */

RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE_DIV1;

/* PLL configuration = HSE * 6 = 48 MHz */

RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));

RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLMULL6);

/* Enable PLL */

RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;

/* Wait till PLL is ready */

while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)

{

}

/* Select PLL as system clock source */

RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));

RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;

/* Wait till PLL is used as system clock source */

while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)RCC_CFGR_SWS_PLL)

{

}

}

else

{ /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock

configuration. User can add here some code to deal with this error */

}

}

现在改为内部时钟起振代码

static void SetSysClock2(void)

{

__IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSIStatus = 0;

/* SYSCLK, HCLK, PCLK configuration ----------------------------------------*/

/* Enable HSI*/ //使能内部时钟

RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSION);

//等待内部时钟起振

do

{

HSIStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY;

StartUpCounter++;

} while((HSIStatus== 0) && (StartUpCounter != HSI_STARTUP_TIMEOUT));

if ((RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY) != RESET)

{

HSIStatus = (uint32_t)0x01;

}

else

{

HSIStatus = (uint32_t)0x00;

}

if (HSIStatus == (uint32_t)0x01)

{

/* Enable Prefetch Buffer and set Flash Latency */ //flash总线时钟使能

FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY;

/* HCLK = SYSCLK *///外设AHB总线时钟等于系统时钟

RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;

/* PCLK = HCLK *///外设APB总线时钟等于系统时钟

RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE_DIV1;

/* PLL configuration = HSI/2 * 12= 48 MHz */

RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL));

RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_Div2 | RCC_CFGR_PLLMULL12); //RC时钟2分频后 进行12倍频

/* Enable PLL *///使能锁相环倍频开关

RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;

/* Wait till PLL is ready *///等待锁相环就绪

while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0);

/* Select PLL as system clock source *///选择锁相环输出时钟作为系统时钟

RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));

RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;

/* Wait till PLL is used as system clock source *///等待锁相环输出时钟已经成为系统时钟

while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)RCC_CFGR_SWS_PLL);

}

else

{

}

}

KEIL 配置成SWD模式，下载测试下。

GPIO输入输出功能

GPIO输出功能

延时函数实现

内部晶振时钟实现的

以上是48Mhz内部HSI时钟下实现的延时函数

GPIO输入功能

GPIO外部中断触发功能

串口1发送接收实现

串口1发送

数据发送测试成功。

串口1 打印输出实现

实现完成

串口1 接收中断实现

串口1 DMA空闲中断接收数据

定时器TIME3使用